- WYKAZ WYROBÓW BUDOWLANYCH

3.1. Elementy preizolowane

Odcinek DN200  w ul. Stabika

| Poz. |  | Wyszczególnienie | Jedn. |  |  |  | Ilość |  |  | Uwagi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1 |  | Rura preizolowana prosta DN200/315 L=12m |  | szt. |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kolano preizol.DN200/315 <90°; 1,0*1,0m |  | szt. |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kolano preizol.DN200/315 <80°; 1,0*1,0m |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Odpowietrzenie prefabrykowane DN200/315 o długości L=1,5m |  | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Zawór preizolowany 219,1/315 z 1 króćcem odpowietrzeń, trzpień zaworu z kołnierzem do przenośnych przekładni |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Trójnik prostopadły Ø219,1/315-Ø219,1/315-Ø219,1/315 dług. trójnika L=1,5m, dług. odejścia B=1,0 m |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Mufy elektrooporowe– Ø315 |  | kpl. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Poduszka piankowa 1000x315x40 |  | szt. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rura stalowa 406,4x8,8-P235GH-TC1 z izolacją zewnętrzną 3LPEnv i wewnętrznie malowane antykorozyjnie (jako rury ochronne w ul. Skarbnika) |  | m |  | 2*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płoza dystansowa polietylenowa typu TR o wys. H=30mm dla rur o średnicy Dz315mm – płoza z rolkami |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Manszeta uniwersalna 406/315 |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Akcesoria

Rura Arot O110  L=3m    			- 11 szt

Rura Arot O160  L=3m    			- 1 szt

Rura ochronna DN400 na rury preizol 	2m * 4 szt

Na skrzyżowania z wodociągiem:

Taśma znakująca 			6*100 m

Tulejki zaciskowe :     200 szt

Wsporniki                   200 szt